# Purpose of the Database Buffer Cache

Oracle 19c Database Concepts 기반 학습 문서

백엔드 개발자 관점의 아키텍처 심층 분석

# 1. 설계 목표의 본질: 왜 Buffer Cache가 필요한가

Buffer Cache의 존재 이유를 이해하려면 먼저 디스크 I/O와 메모리 접근 속도의 비대칭성이라는 근본적인 하드웨어 제약을 인식해야 한다. 이 비대칭성은 단순한 성능 차이가 아니라, 데이터베이스 아키텍처 전체를 결정짓는 물리적 법칙이다.

## 1.1 저장소 계층별 접근 지연 시간

현대 컴퓨터 시스템에서 각 저장소 계층의 접근 지연 시간은 다음과 같은 극적인 차이를 보인다.

| 저장소 유형 | 접근 지연 시간 | 상대 비율 |
| --- | --- | --- |
| CPU L1 Cache | ~1ns | 1x |
| Main Memory (RAM) | ~100ns | 100x |
| SSD (NVMe) | ~100μs | 100,000x |
| HDD | ~10ms | 10,000,000x |

위 표에서 확인할 수 있듯이, 디스크에서 데이터를 읽는 작업은 메모리 접근 대비 수만~수십만 배 느리다. 따라서 데이터베이스가 매 쿼리마다 디스크를 직접 읽는다면, 아무리 효율적인 실행 계획을 수립해도 I/O 병목에서 벗어날 수 없다.

## 1.2 Buffer Cache의 정의

Buffer Cache는 이 문제를 해결하기 위해 디스크의 데이터 블록을 메모리에 캐싱하는 SGA(System Global Area) 영역이다. Oracle 공식 문서의 정의에 따르면:

"The database buffer cache, also called the buffer cache, is the memory area that stores copies of data blocks read from data files."

여기서 Buffer는 Buffer Manager가 현재 또는 최근에 사용된 데이터 블록을 임시로 캐싱하는 메인 메모리 주소를 의미한다. 데이터베이스 인스턴스에 동시에 연결된 모든 사용자는 이 Buffer Cache에 대한 접근을 공유한다.

# 2. Buffer Cache가 달성하려는 두 가지 설계 목표

Oracle 공식 문서는 Buffer Cache의 목적을 명확히 두 가지로 명시한다. 이 두 목표는 상호 보완적이며, 함께 작동하여 데이터베이스의 I/O 성능을 최적화한다.

## 2.1 목표 1: Physical I/O 최적화 (Optimize Physical I/O)

첫 번째 목표의 핵심은 쓰기 작업의 지연(Deferred Write)이다. 트랜잭션이 데이터를 변경할 때 Oracle은 변경 사항을 즉시 디스크에 기록하지 않는다. 대신 다음과 같은 정교한 메커니즘을 통해 쓰기 작업을 최적화한다.

### 2.1.1 트랜잭션 COMMIT 시점의 실제 동작

- 변경된 데이터 블록 업데이트: 트랜잭션이 데이터를 수정하면, 해당 변경 사항은 Buffer Cache 내의 데이터 블록에만 적용된다. 이 시점에서 해당 버퍼는 Dirty Buffer 상태가 된다. Dirty Buffer란 메모리의 내용이 디스크의 내용과 다른 상태, 즉 아직 디스크에 기록되지 않은 변경 사항을 포함하고 있는 버퍼를 의미한다.

- Redo Entry 기록: 변경 내역(Redo Entry)은 Redo Log Buffer에 기록된다. Redo Entry는 변경을 재수행(Redo)하는 데 필요한 정보를 포함하는 데이터 구조다. 변경을 되돌리기 위한 정보는 별도로 Undo Segment에 기록된다.

- COMMIT 실행: 사용자가 COMMIT을 실행하면, LGWR(Log Writer) 프로세스가 Redo Log Buffer의 내용을 Online Redo Log File에 기록한다. 이 기록이 완료되어야 COMMIT이 성공한 것으로 간주된다.

- Data File에는 즉시 기록하지 않음: 중요한 점은, COMMIT 시점에 변경된 데이터 블록이 Data File에 즉시 기록되지 않는다는 것이다. 대신 DBW(Database Writer) 프로세스가 백그라운드에서 Lazy Write를 수행한다.

### 2.1.2 Sequential Write vs Scattered Write

이 설계가 성능에 결정적인 영향을 미치는 이유는 LGWR의 순차 쓰기(Sequential Write)와 DBW의 산발적 쓰기(Scattered Write)의 성능 차이에 있다.

| 쓰기 유형 | 특성 및 성능 영향 |
| --- | --- |
| Sequential Write (LGWR) | Redo Log는 항상 파일 끝에 순차적으로 추가된다. 디스크 헤드가 한 방향으로만 이동하므로 탐색 시간(Seek Time)이 최소화되어 매우 빠르다. SSD에서도 순차 쓰기가 랜덤 쓰기보다 효율적이다. |
| Scattered Write (DBW) | Data File의 블록들은 물리적으로 분산되어 있다. 각 블록을 갱신하려면 디스크 헤드가 여러 위치를 탐색해야 하므로 느리다. 특히 HDD에서 랜덤 I/O는 순차 I/O 대비 수십 배 느릴 수 있다. |

### 2.1.3 Deferred Write의 아키텍처적 의의

Oracle은 COMMIT의 내구성(Durability)을 Redo Log 기록으로 보장하고, 실제 데이터 블록 갱신은 나중에 일괄 처리함으로써 트랜잭션 응답 시간을 단축한다.

이 설계의 핵심 이점:

- 트랜잭션 응답 시간 단축: 사용자는 COMMIT이 완료되면 즉시 다음 작업을 수행할 수 있다. DBW가 Dirty Buffer를 디스크에 기록하는 것을 기다릴 필요가 없다.

- I/O 효율성 향상: DBW는 시스템 부하가 낮을 때, 또는 특정 조건이 충족될 때 여러 Dirty Buffer를 모아서 일괄 기록한다. 이를 통해 디스크 I/O 횟수를 줄이고 효율성을 높인다.

- 데이터 무결성 보장: COMMIT 시점에 Redo Log가 기록되므로, 시스템 장애 발생 시에도 Redo Log를 통해 커밋된 트랜잭션을 복구할 수 있다. Dirty Buffer가 디스크에 기록되지 않은 상태에서 장애가 발생해도 데이터 손실이 없다.

## 2.2 목표 2: 자주 접근하는 블록을 메모리에 유지

Buffer Cache의 두 번째 목표는 Hot Data의 메모리 상주다. Oracle 공식 문서의 표현에 따르면:

"Keep frequently accessed blocks in the buffer cache and write infrequently accessed blocks to disk."

모든 데이터를 메모리에 올릴 수 없으므로, Oracle은 접근 빈도가 높은 블록은 메모리에 유지하고 접근 빈도가 낮은 블록은 디스크로 내보내는 알고리즘을 사용한다.

### 2.2.1 LRU(Least Recently Used) 알고리즘

이 메커니즘은 LRU(Least Recently Used) 리스트와 Touch Count의 조합으로 구현된다. LRU 리스트는 Hot End와 Cold End를 가지며, 자주 접근되는 블록은 Hot End에, 오래 접근되지 않은 블록은 Cold End에 위치한다.

- Hot Buffer: 자주 접근되고 최근에 사용된 버퍼. LRU 리스트의 Hot End에 위치한다.

- Cold Buffer: 최근에 사용되지 않은 버퍼. LRU 리스트의 Cold End에 위치하며, 새로운 데이터를 위한 공간이 필요할 때 우선적으로 교체 대상이 된다.

이 알고리즘의 상세한 동작 원리는 'Buffer I/O' 섹션에서 다룬다.

### 2.2.2 Cache Hit와 Cache Miss

서버 프로세스가 특정 데이터를 요청받으면, Oracle은 먼저 Buffer Cache에서 해당 데이터를 검색한다.

- Cache Hit: 요청한 데이터가 Buffer Cache에 존재하는 경우. 프로세스는 메모리에서 직접 데이터를 읽을 수 있으므로 매우 빠르다.

- Cache Miss: 요청한 데이터가 Buffer Cache에 없는 경우. 프로세스는 Data File에서 데이터 블록을 읽어 Buffer Cache에 복사한 후 접근해야 하므로 느리다.

Buffer Cache의 목표는 Cache Hit 비율을 최대화하여 Physical I/O를 최소화하는 것이다.

# 3. 아키텍처적 의의: 백엔드 개발자가 이해해야 하는 이유

Buffer Cache의 설계 목표는 추상적인 개념이 아니라, 실제 애플리케이션 성능에 직접적인 영향을 미친다. 특히 Wherehouse 프로젝트의 성능 테스트 결과를 해석할 때 Buffer Cache의 동작 원리를 이해하는 것이 중요하다.

## 3.1 N+1 문제에서 RDB 시간 비율이 6.2%에 불과했던 이유

1차 테스트(N+1 문제 발생 상황)에서 총 소요 시간 5,531ms 중 RDB 조회 시간은 343ms로, 전체의 6.2%에 불과했다. 이렇게 RDB 시간 비율이 낮은 이유 중 하나가 Buffer Cache의 존재다.

| 측정 항목 | 평균 | 최소값 | 최대값 |
| --- | --- | --- | --- |
| 총 소요 시간 | 5,531 ms | 5,398 ms | 5,602 ms |
| RDB 조회 시간 | 343 ms | 230 ms | 437 ms |
| RDB 시간 비율 | 6.2% | 4.1% | 8.0% |

### 3.1.1 Buffer Cache가 N+1 쿼리에 미치는 영향

N+1 문제로 동일한 SELECT 쿼리가 25회 반복 실행될 때, Buffer Cache는 다음과 같이 동작한다.

- 1회차 쿼리 실행: SELECT ... WHERE property_id = ? 형태의 쿼리가 처음 실행될 때, 해당 데이터 블록이 Buffer Cache에 없으면 Cache Miss가 발생한다. Oracle은 Data File에서 해당 블록을 읽어(Physical I/O) Buffer Cache에 적재한다.

- 2~25회차 쿼리 실행: 동일 테이블의 다른 row를 조회할 때, 이미 적재된 블록에서 Cache Hit가 발생할 가능성이 높다. 특히 동일 테이블의 데이터가 같은 블록에 저장되어 있다면, Physical I/O 없이 메모리에서 데이터를 읽을 수 있다.

따라서 25회의 쿼리가 발생해도 실제 디스크 I/O 횟수는 그보다 훨씬 적다. 이것이 RDB 조회 시간이 전체 응답 시간에서 차지하는 비율이 낮은 이유 중 하나다.

### 3.1.2 N+1 문제의 진짜 병목

그러나 N+1 문제의 진짜 병목은 RDB 조회 시간 자체가 아니다. 1차 테스트에서 HikariCP Waiting이 최대 9건 발생한 것에서 알 수 있듯이, 문제는 다음 요소들에서 발생했다.

- Connection 획득/반환 사이클의 반복: 25번의 쿼리는 각각 Connection Pool에서 Connection을 획득하고, 쿼리를 실행한 후, Connection을 반환하는 사이클을 거친다. Pool 크기가 10개인 상황에서 이 사이클이 반복되면 Connection 경합이 발생한다.

- 네트워크 왕복 지연: 각 쿼리마다 애플리케이션 서버와 데이터베이스 서버 간의 네트워크 왕복이 발생한다. 25회의 쿼리는 25번의 네트워크 왕복을 의미한다.

Buffer Cache가 Physical I/O를 줄여줘도, 25번의 쿼리 요청-응답 사이클에서 발생하는 오버헤드는 해결되지 않는다. 이것이 전체 응답 시간의 94%가 RDB 외부에서 소요된 이유다.

## 3.2 Bulk Fetch에서 RDB 시간이 343ms → 1,748ms로 증가한 이유

2차 테스트(Bulk Fetch)에서는 8,660개 파라미터를 IN 절에 넣어 한 번에 조회했다. 이때 RDB 조회 시간이 오히려 343ms에서 1,748ms로 약 410% 증가했다.

| 측정 항목 | 1차 (N+1) | 2차 (Bulk) | 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| RDB 조회 시간 | 343 ms | 1,748 ms | +410% |
| RDB 시간 비율 | 6.2% | 28.8% | +22.6%p |

### 3.2.1 Buffer Cache와 무관한 성능 저하 원인

이 성능 저하의 원인은 Buffer Cache와 무관하다. 문제는 다음과 같은 SQL 실행 계획 수준에서 발생했다.

- Oracle IN 절 1,000개 제한: Oracle은 단일 IN 절에 1,000개 이상의 파라미터를 허용하지 않는다. 8,660개 파라미터를 사용하면 Hibernate가 자동으로 쿼리를 분해한다.

- OR 연산자로 분해: Hibernate는 8,660개 파라미터를 9개의 IN 절로 분해하고, 이들을 OR 연산자로 연결한다. 예: (id IN (1..1000)) OR (id IN (1001..2000)) OR ...

- 실행 계획 비효율화: OR로 연결된 복합 조건은 Optimizer가 효율적인 실행 계획을 수립하기 어렵게 만든다. 인덱스 활용이 제한되거나, 비효율적인 Full Table Scan이 발생할 수 있다.

이 사례는 Buffer Cache가 Physical I/O를 최적화해도, SQL 실행 계획의 비효율성은 해결하지 못한다는 점을 보여준다. Buffer Cache는 '읽기' 작업의 효율성을 높이는 메커니즘이지, '어떤 데이터를 어떻게 읽을지'를 결정하는 실행 계획 수준의 최적화는 별개의 영역이다.

# 4. Database Smart Flash Cache (참고)

Oracle 공식 문서는 Buffer Cache의 확장 옵션으로 Database Smart Flash Cache를 언급한다. 이는 SSD(Flash Memory)를 Buffer Cache의 2차 캐시로 활용하는 기능이다.

## 4.1 계층적 캐싱 구조

Database Smart Flash Cache가 활성화되면, Oracle은 다음과 같은 계층적 캐싱 구조를 사용한다.

| 우선순위 | 저장소 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| 1순위 | Buffer Cache (Main Memory) | Cache Hit 시 즉시 반환 |
| 2순위 | Flash Cache (SSD) | Buffer Cache Miss 시 SSD에서 검색 |
| 3순위 | Data File (HDD/SSD) | Flash Cache에도 없으면 디스크에서 읽기 |

## 4.2 제한 사항 및 백엔드 개발자 관점

Database Smart Flash Cache는 Solaris와 Oracle Linux에서만 사용 가능하며, DB_FLASH_CACHE_FILE과 DB_FLASH_CACHE_SIZE 초기화 파라미터로 설정한다.

이 기능은 DBA의 영역이며 백엔드 개발자가 직접 설정할 영역은 아니다. 다만 메모리 → SSD → 디스크라는 계층적 캐싱 구조가 존재한다는 점은 인지해두면, 성능 튜닝 논의에서 인프라 팀과의 소통에 도움이 된다.

# 5. 핵심 정리

## 5.1 Buffer Cache 설계 목표 요약

| 설계 목표 | 구현 메커니즘 | 백엔드 개발자 관점의 의의 |
| --- | --- | --- |
| Physical I/O 최적화 | Dirty Buffer + Lazy Write | COMMIT 응답 시간 단축, 트랜잭션 처리량 향상 |
| Hot Data 메모리 유지 | LRU + Touch Count 알고리즘 | 반복 조회 시 Physical I/O 감소, Cache Hit 증가 |

## 5.2 설계 원칙

Buffer Cache는 "디스크 I/O를 가능한 한 피하고, 피할 수 없다면 지연시킨다"는 원칙으로 설계되었다.

이 원칙을 이해하면 다음과 같은 현상을 아키텍처 레벨에서 설명할 수 있다.

- 성능 테스트에서 RDB 시간 비율이 예상보다 낮게 나오는 현상

- 동일 테이블 반복 조회 시 첫 번째 쿼리보다 후속 쿼리가 빠른 현상

- COMMIT이 빠르게 완료되지만 실제 데이터 파일 갱신은 나중에 일어나는 현상

## 5.3 Buffer Cache의 한계

Buffer Cache가 해결하는 것과 해결하지 못하는 것을 명확히 구분해야 한다.

| Buffer Cache가 해결하는 것 | Buffer Cache가 해결하지 못하는 것 |
| --- | --- |
| 반복 접근하는 데이터의 Physical I/O 감소 | N+1 문제로 인한 Connection 경합 |
| COMMIT 응답 시간 단축 (Lazy Write) | 비효율적인 SQL 실행 계획 |
| Hot Data의 메모리 상주 | 네트워크 왕복 지연 |

# 6. 참고 자료

## 6.1 Oracle 공식 문서

- Oracle Database Concepts 19c - Memory Architecture: https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/cncpt/memory-architecture.html

- Oracle Database Performance Tuning Guide - Tuning the Database Buffer Cache: https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/tgdba/tuning-database-buffer-cache.html

## 6.2 관련 학습 자료

- Oracle 아키텍처 학습 로드맵 v2

- Wherehouse 프로젝트 N+1 문제 해결 분석 자료

──────────────────────────────────────────────────

본 문서는 Oracle 19c Database Concepts 공식 문서를 기반으로 백엔드 개발자 관점에서 재구성한 학습 자료입니다.